张掖市晋昌源煤业有限公司

2022年第一季度环境信息公开内容表

| 基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  | 张掖市晋昌源煤业有限公司 |  |  |  |  |  |  |  | 法定代表人 |  |  | 丁宝忠 |  |  |
| 统一社会信用代码 |  |  | 91620724551275019N |  |  |  |  |  |  | 联系方式 |  |  | 0936-6677066 |  |  |
| 生产地址 |  | 张掖市高台县火车站西南 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生产经营和管理服务的主要内容、生产工艺、产品及规模 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生产经营和管理情况： 该公司 20 万吨/年中温焦油加氢处理项目建有中温煤焦油生产线一条，主要的生产设备有 PSA 吸附塔、常压塔、减压塔、稳定塔、分馏塔、加氢预处理反应器、加氢裂化反应器、加氢精制反应器、干气脱硫塔、沥青改质反应器、闪蒸油、加热炉、分离器等。 生产工艺及产品情况： 中温煤焦油经脱水、脱盐、脱渣处理后与原煤经水煤浆气化、变压吸附（PSA）产生的氢气，通过加氢精制反应和加氢裂化反应，在一定温度、压力和氢油比、空速条件下，通过催化反应，把油品中的非烃类化合物转化成相应的烃类，脱除硫化氢、氨和水，得到1#精制油、2#精制油，副产硫磺、液氨、固体沥青。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排污信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 执行的污染物排放标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 核定的污染物排放量 |  |  |  |  |
| - 1.《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）； - 2.《石油化学工业污染物》（GB31571-2015）； - 2.《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）； - 3.《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）； - 4.《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）； - 5.《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 颗粒物2.24t/a； 二氧化硫5.16t/a； 氮氧化物7.79t/a 挥发性有机物17.52t/a |  |  |  |  |
| 主要污染物及特征污染物排放情况 |  | 废水 |  |  |  |  |  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 名称 |  | 排放浓度 （mg/L） | 排放量 (t/m) |  |  | 名称 |  |  | 排放浓度 （mg/m3） |  |  | 排放量(t) |  |
|  |  | 化学需氧量 |  | / | / |  |  | 烟尘 |  |  | / |  |  | 0.227 |  |
|  |  | 氨氮 |  | / | / |  |  | 二氧化硫 |  |  | / |  |  | 2.907 |  |
|  |  | 五日生化需氧量 |  | / | / |  |  | 氮氧化物 |  |  | / |  |  | 0.346 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | VOCs |  |  | / |  |  | 0.781 |  |
| 达标排放情况 |  | 燃气锅炉排气筒：颗粒物 9.8mg/m³，SO2 20mg/m³，NOx 90mg/m³,林格曼黑度＜1，均达标；原煤破碎废气处理设施：颗粒物 46 mg/m³，达标；脱碳解析废气处理设施排气筒：VOCs 42.5mg/m³, 达标；油气回收废气处理设施后排气筒：苯并[a]芘 0.00003 mg/m³，沥青烟 51mg/m³，VOCs 18.2 mg/m³，均达标；污水处理站除臭装置后排放口：NH3 0.002mg/m³，H2S 3.1×10-4 mg/m³，苯 2.9 mg/m³，VOCs 17.8mg/m³，臭气浓度 549 ，均达标。检测报告编号：甘沁环字[2021]第360号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排放方式、排放口数量和分布情况 |  | 项目生产生活废水均不外排，全部回用于生产。 |  |  |  |  | 原煤破碎废气排放口，编号DA001；脱碳解析气排放口，编号DA002；原料预处理加热炉废气排放口，编号DA003；加氢装置裂化加热炉废气排放口，编号DA004；加氢装置精制加热炉废气排放口，编号DA005；加氢装置分馏再沸炉废气排放口，编号DA006；污水处理站废气排放口，编号DA007；锅炉尾气排放口，编号DA008； 高架火炬，编号DA009；油气回收尾气，编号DA010； |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 固体废物、危险废物情况 |  | 一般固体废物 |  |  |  |  | 危险固体废物转运情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生活垃圾30t |  |  |  |  | 结晶混盐委托甘肃亿成环境科技有限公司处置65.1吨 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防止污染设施的建设和运行情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.废气：原煤破碎废气采用袋式除尘器工艺；原料预处理加热炉、加氢装置裂化加热炉、加氢装置精制加热炉及加氢装置分馏再沸炉采用脱硫脱氮净化燃料气；污水处理站废气采用“加盖收集送生物活性吸附”工艺；锅炉采用脱硫脱氮净化燃料气；油气回收尾气采用溶剂洗涤冷凝回收工艺；产品烘干粉尘分别采用“水喷淋除尘”和“布袋除尘+水喷淋”除尘工艺，所有废气经各环保污染治理设施处理达到排放标准限值后排放； - 2.废水：项目生产运营期气化灰水、含油污水、生活污水经"均质调节罐+混凝沉淀+油水分离+高级氧化+混凝沉淀+生化+微孔陶瓷过滤+活性碳过滤+消毒"等设施处理；含盐废水（主要包括脱盐水站排水、生活用水净化系统、生产用水净化系统）采用"超滤+反渗透处理工艺"处理，所有废水经处理满足《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）标准返回闭式循环水场外循环系统循环使用； - 3.厂区各高噪声设备经采取基础减噪、设备降噪、距离衰减等措施后，可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设项目环境影响评价结果（多个项目分别填写） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 建设项目名称 |  |  |  |  | 环境影响评价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 审批单位 |  |  | 批准文号 |  |  | 批准时间 |  |  | 备注 |
| 1 | 张掖市晋昌源煤业有限公司20万吨/年中温焦油加氢处理项目 |  |  |  |  | 张掖市环境保护局 |  |  | 张环评发〔2015〕109号 |  |  | 2015年12月30日 |  |  |  |
| 2 | 张掖市晋昌源煤业有限公司20万吨/年中温焦油加氢配套项目 |  |  |  |  | 张掖市环境保护局 |  |  | 张环评发〔2019〕6号 |  |  | 2019年1月4日 |  |  |  |
| 3 | 张掖市晋昌源煤业有限公司20万吨/年中温焦油加氢处理项目110kv变电站 |  |  |  |  | 张掖市环境保护局 |  |  | 张环评发〔2018〕22号 |  |  | 2018年3月6日 |  |  |  |
| 环境保护行政许可情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2021年9月9日张掖市生态环境局颁发了排污许可证（证书编号：91620724551275019N001X），并在国家排污系统中进行了申报。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 突发环境事件应急预案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020年12月甘肃聚泰园环保科技有限公司编制了《张掖市晋昌源煤业有限公司突发环境事件应急预案》，张掖市生态环境局高台分局对预案进行了备案登记（备案编号：6207242021011M）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他环境信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |