| 甘肃省高台县九坝西萤石矿详查项目环境影响报告表环境保护措施（拟审批）公示 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 甘肃省高台县九坝西萤石矿详查项目环境影响报告表 |  |  |
| 建设地点 | 高台县合黎镇九坝西萤石矿 |  |  |
| 建设内容 | - 该项目总投资8656万元，环保投资113.2万元，占总投资的1.3%。主要建设内容为对矿权范围进行井探详查工作，勘查面积6.60km2，在勘查区内建设竖井2口、斜井1口、斜坡道1条。 |  |  |
| 建设单位 | 肃北劲迈矿业有限责任公司高台分公司 | 环评机构 | 甘肃诺能环保工程有限公司 |
| 项目主要采取的环保 措施 | 1.严格落实大气污染治理措施。施工期产生的废气主要是施工扬尘、堆场扬尘、施工机械废气及车辆尾气，严格执行《大气污染防治法》、《张掖市建设工程扬尘污染防治管理办法》等相关要求，施工现场采取周围设置围挡设施、场地洒水降尘、运输物料遮盖、原料覆盖防尘、道路洒水降尘等大气污染防治措施要求。运营期产生的废气主要是表土剥离粉尘、探矿工程施工排出的尾气以及爆破产生的烟尘、道路扬尘、临时堆渣场扬尘、柴油发电机废气及食堂餐饮油烟。表土剥离粉尘、探矿工程施工排出的尾气以及爆破产生的烟尘采用雾炮喷雾降尘，道路扬尘采用砾石压盖、洒水处理，临时堆渣场采用雾炮机抑尘、防尘网苫盖，101线竖井临时堆渣场设置高11米的防风抑尘网；102线斜井临时堆渣场设置高6米的防风抑尘网，11斜井废石场设置高6米的防风抑尘网。厂界无组织颗粒物达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放浓度监控限值。食堂油烟安装油烟净化器处理后顶部排放，排放浓度须满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的小型规模标准中的2.0mg/m3的限值要求。 2.严格水环境保护。施工期设置环保旱厕，生活污水集中收集后用于场区洒水抑尘；施工废水经隔油沉淀（5m3）收集处理后用于泼洒降尘；运营期生活污水直接用于场地泼洒降尘，不外排，食堂废水经过隔油后拉运至高台县污水处理厂处置。厂区设置环保旱厕，粪便定期清掏交由合黎镇村民堆肥农用。生产废水主要为坑道废水，经1座6m3的三级沉淀池处理后回用于生产，不外排。坑道涌水在每口井设置1座24m3三级沉淀池进行收集后用于凿岩用水、洒水降尘及绿化，不外排。产生涌水量较大时，厂区设置1000m3蓄水池用作坑道涌水应急池，后期采用“絮凝沉淀”等工艺对SS等物质沉降处理后晴天优先回用于探矿、临时堆渣场以及施工便道的洒水降尘及绿化，不外排。淋溶水经1座10m3的沉淀池处理后回用于生产。 3.严格落实固体废物分类处理、处置措施。施工期建筑垃圾分类处置，不可回收部分运往建筑垃圾填埋场处置；生活垃圾集中收集后拉运至城区生活垃圾填埋场处置。运营期对固体废物实施分类处理、处置，落实各类固废的收集、储存、综合利用及处置措施，不准乱堆和随意排放。剥离表土、沉淀池泥沙暂存于临时堆渣场后用于后期生态恢复，废石暂存于临时堆场，用于建筑材料外售；废润滑油、废铅酸蓄电池暂存于危废暂存间（5m2)，定期交由有资质单位处置，危废暂存间须按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求建设，悬挂明显标识和管理制度，严禁与其他固废混合存放。 4.强化噪声污染防治，合理安排施工时序，选用低噪声设备，建筑物隔音、安装减震垫等措施。施工期场界噪声须达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。营运期，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类区标准限值。 5.落实生态恢复措施，项目建设中，必须认真实施各项水土保持措施，将项目建设造成的水土流失降至最小程度，减少大风侵蚀等造成的水土流失及生态破坏。本着“谁开发谁治理”的原则，探矿结束后严格落实生态环境恢复措施，对探矿作业遗留的孔洞进行封堵并进行植被恢复，减小对生态环境的影响，对探槽、钻孔处剥离的表土进行回填平铺，并撒播草籽进行生态恢复。巡视调查整个探矿区域，查看区域内施工迹地的生态恢复情况，发现问题及时采取相应的环境保护措施进行处理，确保不遗留问题。 |  |  |
| 以上公示期为2023年11月20日-11月21日，公示期内，公众如对建设项目有不同意见，请将意见反馈至以下联系方式： 电子邮箱：gssgtxhbj@163.com 联系电话：0936-6626089 通讯地址：高台县城关镇湿地新区住建局二楼（张掖市生态环境局高台分局） |  |  |  |