| 高台县昶利硅业有限公司锯条山冶金用石英岩矿矿产资源开发利用项目拟审批公示 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 高台县昶利硅业有限公司锯条山冶金用石英岩矿矿产资源开发利用项目 |  |  |
| 建设地点 | 张掖市高台县合黎镇锯条山硅石矿区 |  |  |
| 建设内容 | - 矿山设计生产规模由10×104t/a扩建为20×104t/a，矿山开采方式采用露天开采，矿体总体呈西北—东南向展开，总长约1102m，宽约200m，次扩建工程矿石破碎加工区及产品堆场位于矿区西北侧，场地标高1605m～1595m，距离采场西侧边坡最近点约170m，占地面积约20亩，设置封闭式彩钢结构的破碎加工车间。厂区内西侧设辅助用房（包括材料间、维修间、配电室、化验室等），为彩钢结构，东侧设产品堆场。 |  |  |
| 建设单位 | 高台县昶利硅业有限公司 | 环评机构 | 甘肃经纬环境工程技术有限公司 |
| 项目主要采取的环保 措施 | 项目建设必须严格按照《报告表》提出的要求，落实各项环保措施，项目建设运营中应做好以下工作： （一）落实大气污染治理措施。施工期废气主要是以施工扬尘、机械尾气为主，严格执行《大气污染防治法》《大气污染防治条例》《张掖市建设工程扬尘污染防治管理办法》规定，施工现场采取围栏遮挡、洒水降尘等“六个百分百”措施要求。运营期废气主要是爆破废气、破碎粉尘、筛分粉尘、成品堆场扬尘、道路扬尘和食堂油烟。爆破采用湿式爆破作业措施，包括爆破前洒水和注水、水封爆破等方式降低扬尘；破碎、筛分粉尘建设封闭式破碎车间1座，破碎、筛分过程中产生的粉尘，经集气罩收集通过布袋除尘器处理后，经1根15m高排气筒排放，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的有组织排放限值要求和无组织监控浓度限值要求；成品堆场设置不低于矿石料堆高度的严密围挡，料堆表面覆盖防尘网，并定期进行洒水抑尘；运输道路采用碎石覆盖并定期洒水抑尘；食堂油烟废气经油烟净化设施处理后通过烟道排放，油烟废气排放须满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）相应限值要求。 （二）加强水环境保护。施工期施工人员洗漱废水，用于场地泼洒降尘，施工过程中产生的混凝土养护废水和车辆冲洗废水，经沉淀池处理后回用不外排；运营期本项目无工业废水产生；洗漱废水用于场地泼洒抑尘，场区设置环保厕所定期清掏。柴油储罐底部及周围设置围堰，进行防渗处理，防止泄露对周边地下水和土壤环境造成影响。 （三）落实固体废物处置措施。施工期产生的固体废物主要是施工人员的生活垃圾和建筑垃圾。生活垃圾集中收集后定期清运至合黎镇垃圾转运站处置；建筑垃圾集中收集后有利用价值的全部外售废旧回收单位综合处置，无利用价值的全部运至城建部指定的建筑垃圾堆放点处置。运营期产生的固体废物主要是生活垃圾、布袋除尘器收尘灰和定期更换的废皮带。生活垃圾集中收集后拉运至定期清运至合黎镇生活转运站处理；布袋除尘器收集的除尘灰定期清理后送排土场堆存，最终用于土地复垦和生态恢复；胶带运输机定期更换的废皮带外售综合利用。 （四）强化噪声污染防治。施工期噪声主要是机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声，合理安排施工时间，采用低噪声设备，减缓噪声影响,满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）相关要求；运营期噪声主要是破碎机、振动筛、胶带运输机等设备运转时产生的噪声，选用高效、低噪声设备、厂房隔声等措施，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准要求。 五、加强环境风险管理。严格落实《报告表》中环境风险管理及防范措施，确保环保设施运行安全。开展环保设施安全风险评估和隐患排查治理，建立环保设施运行管理台账，做好环保设施日常维护，制定严格的企业管理制度和环境风险应急预案，报生态环境主管部门备案，加强环境应急演练，一旦发生环境风险事故，按照应急预案做好处置，防止突发性事故对环境造成污染。 六、落实环保设施安全生产。委托有资质的设计单位对环保设备设施进行正规设计，自行开展或组织环保和安全生产有关专家参与设计审查，不得采用国家、地方淘汰的设备、产品和工艺，同步落实安全风险辨识和隐患排查治理要求。 七、项目建设单位须严格执行《报告表》提出的各项环境管理与监控计划。履行企业环境保护主体责任，加强施工期和运营期环境保护管理工作，接受生态环境部门日常监督检查。项目建成后，应根据国家相关法律法规和《排污许可管理条例》《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》等有关规定申领排污许可证，开展竣工环境保护自主验收，经验收合格后方可正式投入运营。 八、建设单位在未取得其他行政许可部门行政许可的，不得开工建设。 |  |  |
| 以上公示期为2025年10月15日至10月16日，公示期内，公众如对建设项目有不同意见，请将意见反馈至以下联系方式： 电子邮箱：gssgtxhbj@163.com 联系电话：0936-6626089 通讯地址：高台县城关镇湿地新区住建局二楼（张掖市生态环境局高台分局） |  |  |  |