高台县2026—2028年生态环境问题诊断及质量改善提升对策研究报告

2026年5月

目录

一、总论	1

1.1  项目背景	1

1.2  研究内容	2

1.3  研究目标	2

1.4  研究范围与时限	2

1.5  生态环境改善目标	3

二、生态环境质量现状分析 	4

2.1 环境空气质量	4

2.1.1主要污染物监测结果	5

2.1.2数据分析	6

2.1.3变化原因分析	7

2.2沙尘天气	9

2.2.1监测概况	9

2.2.2监测结果	9

2.3水环境质量 	11

2.3.1地表水  	11

2.3.2地下水	12

2.3.3饮用水	13

2.4声环境质量状况 	14

2.4.1区域环境噪声	14

2.4.2城市道路交通噪声质量状况	15

2.4.3功能区噪声	15

2.5核与辐射环境状况	16

2.6农村环境质量状况	16

2.7固体废物及危废（医疗废物）管理情况	17

2.8主要污染物总量减排及污染控制 	19

2.9黑河湿地及祁连山自然保护区监管情况	19

三、生态环境问题诊断	21

3.1生态环境质量明显改善，但稳中向好基础尚未稳固。	21

3.2水资源供需矛盾突出，地下水超采治理难度大。	21

3.3是环境监管现代化水平不足，难以支撑治理体系高效运转。	22

四、生态环境质量改善提升对策措施	22

4.1持续深化污染防治攻坚，夯实环境质量向好基础。	22

4.2提升环境监管现代化水平，筑牢环境安全底线。	24

4.3加强生态保护修复，提升生态系统稳定性。	26

4.4聚焦水资源管理，提升水资源保障能力	28

4.5健全现代环境治理体系，推动常态长效管护。	28

五、保障措施 	29

# 一、总论

## 1.1  项目背景

2026年是“十五五”开局之年，“十五五”时期在基本实现社会主义现代化进程中具有承前启后的重要地位，是夯实基础、全面发力的关键时期，国家、省市对新时期生态保护工作提出了更高的要求。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》提出牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的理念，以碳达峰碳中和为牵引，以健全生态文明制度体系为保障，协同推进降碳、减污、扩绿、增长，改善生态环境质量，筑牢生态安全屏障，增强绿色发展动能。我们必须始终把生态环保放在经济社会发展的首位，深入践行“两山”理论，树牢保护生态环境就是保护生产力、改善生态环境就是发展生产力的理念，保持战略定力，强化红线意识，坚持底线思维，大力推进生态文明建设，促进人与自然和谐共生，走好高质量发展之路。

高台坐落在祁连山和黑河湿地两个国家级自然保护区之上，境内森林、草原、湿地、沙漠、戈壁、湖泊等多种生态系统交融交汇，是国家“两屏三带”生态安全战略格局重点区域、全省“四屏一廊”生态布局重要组成部分和全市“一屏三地”重要责任主体，是国家西部重要的生态安全屏障。近年来，高台县委、县政府以国家重点生态功能区建设为引领，努力践行习近平生态文明思想，牢固树立绿水青山就是金山银山理念，加强对生态环境保护重大问题的统筹协调，黑河生态功能持续提升，污染防治攻坚战纵深推进，城乡人居环境全面改善，生态环境治理体系和治理能力现代化水平大幅提升，呈现出生态环境质量根本好转、绿色发展支撑不断强化、生态文明建设步伐加快的良好态势。为持续积极响应国家重点生态功能区县域考核要求，争取中央更大力度财政转移支付，持续推进国家重点生态功能区建设，提升生态环境质量，实现高质量发展、高水平保护，高台县有必要立足新发展阶段形势要求，针对区域社会经济发展及生态环境状况实际，重点从生态环境问题诊断及质量改善提升方面开展研究，进一步强化污染防治工作，不断改善县域生态环境质量，构建完善的生态环境治理体系。

## 1.2  研究内容

本项目的主要研究内容为：结合高台县的自然环境与社会经济发展基础，对高台县的生态环境现状、主要污染物排放状况、生态环境保护工作成效进行分析，并进一步从绿色协调发展、大气环境污染防治、水环境污染防治、土壤及地下水环境污染防治、生态保护修复等方面分析存在的区域性、结构性、趋势性生态环境问题，继而制定2026—2028年生态环境质量改善提升的主要目标，并提出生态环境质量改善提升的对策措施。

## 1.3  研究目标

开展高台县2026—2028年生态环境问题诊断及质量改善提升研究的目的，在于充分掌握当前的生态环境状况，厘清当前生态环境与经济发展之间的难题，提出2026—2028年高台县强化污染防治工作和持续改善县域生态环境质量的对策，为实现经济社会高质量发展和生态环境高水平保护提供技术支撑。

## 1.4  研究范围与时限

本研究范围为高台县全域范围，包括辖区9个镇，136个行政村，9个社区，总面积4346平方公里。本研究以“十四五”时期为基准年，目标年为2026—2028年。

## 1.5  生态环境改善目标

到2028年，环境质量稳中向好，绿色低碳发展势能明显增强，环境污染防治水平明显提升，城乡人居环境显著改善，生态系统格局整体稳定，生态系统质量持续改善，生态系统服务功能不断增强。具体目标如下：

——环境质量保持稳中向好。环境空气质量保持优良，可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）均值和空气质量优良天数比例完成市上下达的“十五五”目标，完成市上下达的管控指标，确保不发生人为导致的重污染天气；水环境质量持续提升，国考断面稳定达标，地表水达到或好于Ⅲ类体比例保持100%。

——绿色低碳发展势能明显增强。减污降碳协同增效得到巩固提升，单位GDP能源消耗、碳排放强度控制在上级下达指标内且持续改善，能源资源利用效率大幅提高，绿色低碳发展势能明显增强。

——环境污染防治水平明显提升。深入打好污染防治攻坚战，环境污染防治体系趋于完善，化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物等主要污染物排放强度控制在上级下达指标内且持续改善，地下水水位与水质类别保持稳定，农业面源 得到有效管控，化肥利用率、农药利用率和畜禽粪污综合利用率进一步提高。

——城乡人居环境明显改善。全面推进乡村振兴，加快农业农村现代化建设，农村环境整治率保持稳定提升；力争城镇生活污水处理率提升到99.5%以上，城镇污水管网覆盖率保持100%，乡镇生活污水处理覆盖率不断提升；农村生活污水收集治理能力明显增强，处理设施有效运行率明显提升，力争农村生活污水治理率达到64%以上；城镇生活垃圾无害化处理率、乡镇生活垃圾无害化处理率、城镇集中式饮用水水源地水质达标率、乡镇集中式饮用水水源保护区划定比例均保持100%。

——生态系统保持稳定且功能增强。生态安全格局持续巩固，生态组分与生态结构不断优化，生态保护红线面积不减少、性质不改变、功能不降低，生境质量指数、自然灾害受灾指数保持稳定；生态活力得到巩固提升，森林覆盖率和水网密度稳定提升。

# 二、生态环境质量现状分析

- 2.1 环境空气质量

- 2021—2025年，高台县环境空气质量总体稳定向好，优良天数比例逐年提升，从2021年的79.8%（264天）提高至2025年的87.6%（310天），五年平均优良天数比例为81.8%（287天），无重度及以上污染天数，六项主要污染物年均浓度均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准。

表1-1《环境空气质量标准》（GB3095-2026）各项污染物的浓度限值

| 污染物项目 | 平均时间 | 浓度限值 |  | 浓度单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一级标准 | 二级标准 |  |
| 二氧化硫（SO2） | 年平均 | 20 | 60 | μg/m3 |
|  | 24 小时均值 | 50 | 150 |  |
|  | 1 小时均值 | 150 | 500 |  |
| 二氧化氮（NO2） | 年平均 | 40 | 40 |  |
|  | 24 小时均值 | 80 | 80 |  |
|  | 1 小时均值 | 200 | 200 |  |
| 一氧化碳（CO） | 年平均 | 4 | 4 | mg/m3 |
|  | 24 小时均值 | 10 | 10 |  |
| 臭氧（O3） | 年平均 | 100 | 160 | μg/m3 |
|  | 24 小时均值 | 160 | 200 |  |
| 可吸入颗粒物（PM10） | 年均值 | 40 | 70 |  |
|  | 日均值 | 50 | 150 |  |
| 细颗粒物（PM2.5） | 年均值 | 15 | 35 |  |
|  | 24 小时均值 | 35 | 75 |  |

评价因子：选取二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物、细颗粒物、一氧化碳、臭氧作为评价因子。

- 2.1.1主要污染物监测结果

- 表1-2 2021年—2025年各年度数值

| 年份 | PM10（微克/立方米） 扣除沙尘后 | PM2.5（微克/立方米） 扣除沙尘后 | SO2（微克/立方米） | NO2（微克/立方米） | CO（毫克/立方米） | O3（微克/立方米） | 优良天数 | 综合质量指数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 66 | 31 | 4 | 9 | 2.3 | 126 | 79.8 | 3.57 |
| 2022 | 63 | 26 | 7 | 10 | 2.6 | 121 | 83.4 | 3.42 |
| 2023 | 62 | 28 | 4 | 11 | 2.3 | 121 | 77.3 | 3.38 |
| 2024 | 54 | 26 | 6 | 10 | 1.3 | 130 | 80.8 | 2.99 |
| 2025 | 49 | 21 | 8 | 8 | 0.9 | 129 | 87.6 | 2.66 |
| 备注 | Pm10、pm2.5均为扣除沙尘 |  |  |  |  |  |  |  |

- 可吸入颗粒物（PM10）五年平均浓度59ug/m³，低于国家二级标准（70ug/m³）15.7%，浓度呈“稳步下降—逐步趋稳”态势。

- 细颗粒物（PM2.5）五年平均浓度30ug/m³，优于国家二级标准（35ug/m³）14.3%，2023年后持续稳定在30ug/m³ 以下。

- 二氧化硫（SO2）五年平均浓度8ug/m³，远低于国家二级标准（60ug/m³），持续稳定在低浓度水平。

- 二氧化氮（NO2）五年平均浓度10ug/m³，远低于国家二级标准（40ug/m³），浓度水平长期稳定。

- 一氧化碳（CO）第95百分位数平均浓度2.0mg/m³，低于国家二级标准（4mg/m³）50%，无超标情况。

- 臭氧（O3）日最大8小时第90百分位数平均浓度125ug/m³，低于国家二级标准（160ug/m³）21.9%。

- 优良天气比例2021-2025 年，高台县空气质量优良天数呈现“波动上升、整体向好”的发展态势，五年间实现了空气质量的持续改善与突破。

- 空气质量综合指数2021—2025年，高台县环境空气质量综合指数呈现“持续下降、逐年优化”的稳定向好趋势，综合污染水平持续降低，空气质量实现稳步提升。综合指数的持续下降，与优良天数的稳步提升形成了高度呼应，直观印证了高台县“十四五”期间大气污染防治工作的扎实成效，县域空气质量实现了从“高位波动”到“持续优化”的根本性转变。

- 2.1.2数据分析

- 统计口径：所有颗粒物数据（PM10、PM2.5）均为“扣除沙尘后”浓度，符合甘肃省生态环境厅官方统计规范，避免沙尘天气对常规空气质量评价的干扰。

- 计算依据：优良天数基于全年365天（非闰年）统计，优良天数比例=（优天数+良天数）/365（有效监测天数）×100%，数据直接提取自年度环境空气质量统计表。

- 标准对照：各项污染物浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准，其中PM2.5、SO2、NO2、CO、O3浓度远低于标准限值，环境空气质量安全可控。

- 2.1.3变化原因分析

- 人为治理因素：工业污染源减排成效显著。完成南华工业园区8家重点企业废气治理设施升级改造，淘汰10蒸吨以下燃煤锅炉8台，实施工业窑炉脱硫脱硝除尘改造，有效减少了工业污染源排放。扬尘污染管控全面加强。制定建筑工地扬尘污染防治管理办法，督促全县5个在建建筑工地严格落实“六个百分之百”抑尘措施，施工现场围挡率、物料堆放覆盖率、出入车辆冲洗率等均达到98%以上；推进县城建成区机械化清扫，配置洗扫车、洒水车2辆，机械化清扫率达85%；加强道路运输扬尘管控，对渣土车、货运车辆实行密闭运输联合检查；开展矿山扬尘专项整治，规范矿山开采、运输环节扬尘控制措施，减少矿山扬尘污染。机动车污染治理深入推进。加强机动车尾气检测，全县3家机动车环检机构严格执行新国标，累计检测机动车7.1265万辆次；推广新能源汽车，建设完成了新能源汽车充电站10座，充电桩91个，覆盖全县各镇；在公交车充电桩站棚、客运站办公楼楼顶建设完成了380kW智能光伏分布式发电站2座。推广新能源汽车，县城公交车、全部更换为新能源车辆，更新新能源出租车19辆，占城乡货运配送车辆新能源占比达18.26%，其余85辆出租车全部为清洁能源车辆。加强非道路移动机械污染管控，完成185台非道路移动机械编码登记，划定低排放控制区，禁止高排放非道路移动机械进入，累计检测非道路移动机械364台次，不合格机械整改率达100%。清洁能源替代持续推进。实施城镇天然气入户工程，县城天然气覆盖率达73.58%；加强散煤管控，规范煤炭经营市场，全县1家煤炭集中交易市场、12家煤炭二级配送网点全部完成标准化改造，严禁销售不符合质量标准的煤炭，有效减少了燃煤污染。区域联防联控机制健全。建立健全重污染天气预警响应机制，制定《高台县重污染天气应急预案》，明确预警分级标准和应急响应措施。加强沙尘天气应对，科学推进生态防护林建设，按照“南保水土、北御风沙、中建绿洲”的生态建设布局，全方位构筑起南部山地水源涵养、中部绿洲农田防护、北部荒漠防风固沙的生态安全屏障体系，有效遏制了沙化土地扩展趋势，显著减轻了沙尘天气对县域空气质量与农业生产的影响。

- 自然因素影响：气象条件总体有利，有利于污染物扩散稀释。县域近五年气象条件整体有利于大气污染物扩散，降水时空分布相对均匀，有效冲刷沉降大气颗粒物，静稳、逆温等不利气象天数较往年减少，风速、湿度条件适宜，大气水平扩散与垂直交换能力较强，为空气质量持续改善提供了良好的自然基础。沙尘影响总体减弱，外来输入污染降低。受区域气候条件和上游生态治理成效共同作用，县域沙尘天气发生频次、强度和影响范围整体呈下降趋势，强沙尘暴、扬沙天气明显减少，自然降尘量逐年降低，有效减轻了PM10、PM2.5浓度波动，为颗粒物浓度持续下降创造了有利的自然环境条件。生态屏障持续巩固，大气自净能力提升。县域及周边区域林草覆盖、湿地保护、荒漠化治理等生态工程持续见效，生态系统质量和稳定性不断提升，植被固沙滞尘、净化空气的作用更加凸显，大气环境容量和自净能力稳步增强，有效降低了本地扬尘产生和外来污染物输入，为空气质量稳定向好提供了生态支撑。

- 2.2沙尘天气

- 高台县地处河西走廊中部、黑河中游下段，属温带大陆性干旱气候，年均降水量少，蒸发量大，干旱少雨、植被稀疏，是河西走廊沙尘天气高发区域之一。沙尘天气集中发生于春季（3-5 月），其次为冬末，常伴随5-6级西北风、阵风7-8级，以浮尘、扬沙为主，偶有沙尘暴，具有“发生频次高、影响范围广、持续时间长、污染强度大”的特征。

- 2.2.1监测概况

- 张掖市有一个沙尘暴监测点位，位于市林科所。2012年建成自动监测站，由原来的手工监测变为自动监测，开展可吸入颗粒物、总悬浮颗粒物和气象五参数及能见度等项目的24小时连续监测。

表 2-1        大气颗粒态污染物分析方法

| 污染物名称 | 分析方法 | 来源 |
| --- | --- | --- |
| 总悬浮颗粒物 | β射线吸收法 | GB/T 15432-95 |
| 可吸入颗粒物 | 微量振荡天平法 | GB6921-86 |

- 2.2.2监测结果

- 2021—2025年高台县共发生沙尘天气667天，沙尘发生次数最多的是2023年，发生177天。

- 表2-2 2021—2025年沙尘天数年统计表

- 2021—2025年高台县沙尘天气呈现出鲜明的年度波动特征与季节性规律，整体在高位运行中逐步趋稳。从年度总量来看，近五年沙尘总天数呈现“先降后升再回落”的走势，2021年、2022年处于相对平稳的常态化水平；2023年受极端冷空气活动、大风日数偏多等气象因素影响，沙尘天数升高，达到近五年峰值，本地起沙与外源输入的叠加效应凸显；2024年沙尘天数回落，但虽仍处于高位但较峰值有所缓解，2025年基本回归至2021-2022 年的常态水平。

- 从月度分布来看，沙尘天气的时间集中度极高，呈现出典型的“春冬主导、夏季平缓”的季节性特征。每年3—5月是沙尘天气的绝对高发期，其中3月更是全年沙尘最活跃的时段，是沙尘防控的核心窗口期；10月至次年2月为次高发时段，秋冬季节的大风天气也会带来一定频次的沙尘，11月、12月及1月均有明显的沙尘过程；而6-9月受植被覆盖度提升、降水相对集中、大风干扰减少等因素影响，沙尘发生频次大幅降低，是全年沙尘影响最轻微的时段。

- 整体而言，高台县作为河西走廊中部的沙尘通道区域，近五年沙尘天气以2023年为关键转折点，在极端气候扰动下经历了峰值冲击后，通过系统性生态治理实现了沙尘天数的稳步回落，治理成效逐步显现。但同时也要看到，县域沙尘受外源输入与本地起沙双重影响，跨境、跨区域输送的沙尘威胁始终存在，且春冬两季的高发态势未发生根本改变，后续仍需持续强化防风固沙生态屏障建设，完善沙尘监测预警与跨区域联防联控机制，巩固治理成效，持续降低沙尘对县域环境与民生的影响。

## 2.3水环境质量

### 2.3.1地表水

我县跨界考核断面为六坝桥断面、正义峡断面，属于国控断面。

表3-1  高台县地表水环境监测断面/点位基本情况表

| 名称 | 类别 | 所在河流 | 考核级别 | 考核要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 六坝桥 | 常规监测 | 黑河 | 国考 | Ⅱ类 |
| 正义峡 |  | 黑河 | 国考 | Ⅱ类 |

- 高台县地表水监测断面包括黑河干流六坝桥国控断面和正义峡断面，“十四五”期间均为国控断面，水质目标为Ⅱ类。监测频次为每月1次，全年监测12次，由甘肃省张掖生态环境监测中心承担监测任务，监测项目包括pH、水温、溶解氧、化学需氧量、生化需氧量、氨氮、总磷、总氮、铜、锌、氟化物、砷、汞、镉、六价铬、铅、粪大肠菌群、石油类、硫化物、电导率等25项，分析方法执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）及相关监测技术规范。县级水源地1处，为高台县城区集中式饮用水源地，是地下水型水源地，水质监测由甘肃张掖生态环境监测中心承担，监测频次为一年2次，偶数年进行一次全分析检测，水质达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类水质标准。

- 2021—2025年，黑河干流六坝桥断面和正义峡断面水质持续保持Ⅱ类标准，监测项目年均浓度均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类限值要求，无超标现象。

- 2021—2025年，饮用水源地水质达标率均为100%，监测指标年均浓度均符合Ⅲ类标准要求，感官性状良好，无色、无味、清澈透明，无肉眼可见物，水质安全有保障。

- 2.3.2地下水

- 2020年国控地下水点位为高台县骆驼城乡西滩村、2021年张掖市国控地下水为高台县明塘湖-H7-0和高台县骆驼城乡西滩村-11，每年监测一次，监测项目35项。评价标准执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017），国控地下水监测点位高台县明塘湖、高台县骆驼城乡西滩村均位于县域北部平原区，主要监测浅层地下水质量，2021—2024年，高台县明塘湖点位年平均水质类别为V类，高台县骆驼城乡西滩村点位年平均水质类别为Ⅲ类。

- 2.3.3饮用水

- 高台县现有城区集中式饮用水水源地1处，为地下水型水源地，水质监测由甘肃张掖生态环境监测中心承担，监测频次为一年2次，偶数年进行一次全分析检测，水质达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类水质标准。2021—2024年，饮用水源地水质达标率均为100%，监测指标年均浓度均符合Ⅲ类标准要求，感官性状良好，无色、无味、清澈透明，无肉眼可见物，水质安全有保障。

- “千吨万人”水源地4处，分别为摆浪河集中式饮用水源地、骆驼城镇集中式饮用水源地、宣化镇集中式饮用水源地、黑泉镇集中式饮用水源地，水质监测均由甘肃张掖生态环境监测中心承担。摆浪河集中式饮用水源地是地表水型水源地，监测频次为一年4次，每季度进行一次检测，水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。骆驼城镇集中式饮用水源地、宣化镇集中式饮用水源地、黑泉镇集中式饮用水源地是地下水型水源地，监测频次为一年2次，水质达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类水质标准。

- 其余乡镇水源地8处，分别是石灰关集中式饮用水源地、水关集中式饮用水源地、红沙河集中式饮用水源地、明水村集中式饮用水源地、元兴村集中式饮用水源地、许三湾村集中式饮用水源地、常丰村集中式饮用水源地、盐池村集中式饮用水源地，水质监测均由甘肃张掖生态环境监测中心承担，监测频次为一年1次。其中石灰关集中式饮用水源地、水关集中式饮用水源地、红沙河集中式饮用水源地是地表水型水源地，水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。明水村集中式饮用水源地、元兴村集中式饮用水源地、许三湾村集中式饮用水源地、常丰村集中式饮用水源地、盐池村集中式饮用水源地是地下水型水源地，水质达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类水质标准。

- 2.4声环境质量状况

- 高台县声环境质量由甘肃省张掖生态环境监测中心承担常规监测工作辖区共有区域声环境质量点位103个，道路交通声环境点位20个，功能区声环境点位7个，合计130个。

表4-1高台县声环境质量监测点位设置  单位：个

| 县区 | 区域声环境 | 道路交通声环境 | 功能区声环境 |  |  |  |  | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1类 | 2类 | 3类 | 4类 | 小计 |  |
| 高台县 | 103 | 20 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 130 |

### 2.4.1区域环境噪声

区域环境噪声监测范围为高台县县城建成区，按声功能区划250×250米网格划分监测单元，共设置103个监测点位，实际监测103个，覆盖居住、商业、工业、行政办公等不同功能区域，监测点位分布均匀，具有良好的代表性。监测频次为每年监测1次，每次监测10分钟等效连续A声级，监测方法执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）。

2022年区域声环境质量状况等级为“二级”，2023年等级为二级，2024年等级为二级，2025年等级为二级。

### 2.4.2城市道路交通噪声质量状况

道路交通噪声监测范围为高台县县城建成区20条主要交通主干道，设置20个监测点位，实际监测20个，每个点位监测路段长度不少于1公里，监测道路总长35.3公里，平均路宽24.3米。监测频次为每年9月监测1次，监测时间为上午8:30-12:00、14:30-18:00（双休日除外），每次监测20分钟等效连续A声级，同步记录车流量，监测仪器采用AWA6218A+型噪声统计分析仪，监测方法执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）。

2022年城市道路交通噪声环境质量状况评价等级为“好”。2023年噪声等级为一级，2024年噪声等级为一级，2025年噪声等级为一级。

### 2.4.3功能区噪声

功能区噪声监测设置7个监测点位，分别对应1类、2类、3类、4类声环境功能区：1类区3个点位（市生态环境局高台分局、高台县水务局水质检测中心、中国工农红军西路军纪念馆），2类区2个点位（雨田酒店、双龙宾馆（东升大厦）），Ⅲ类区1个点位（高台县污水处理厂），4类区1个点位（高台宾馆）。监测频次为每季度监测1次，连续监测24小时每小时等效连续A声级，监测仪器采用AWA6218A+型噪声统计分析仪，监测方法执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）。

2022年，昼间全年达标率为 97.9%，夜间监测全年达标率为92.7%。1类区昼间、夜间监测达标率分别为91.7%和83.3%，2类区昼间、夜间监测达标率分别为100%和87.5%，3类区昼间、夜间监测达标率均为100%，4类区昼间、夜间监测达标率均为100%。

2023年，昼间全年达标率为 98.3%，夜间监测全年达标率为98.3%。1类区昼间、夜间监测达标率均为91.7%，2类区昼间、夜间监测达标率均为100%，3类区昼间、夜间监测达标率均为100%，4类区昼间、夜间监测达标率均为100%。

2024年，昼间全年达标率为100%，夜间监测全年达标率为 96.9%。1 类区昼间、夜间监测达标率均为 100%，2 类区昼间、夜间监测达标率分别为 100%和 87.5%，3类区昼间、夜间监测达标率均为 100%，4 类区昼间、夜间监测达标率均为 100%。

2025年昼间、夜间全年监测点次达标率均为100%。1类区、2类区、3类区、4类区昼间、夜间监测点次达标率均为100%。

## 2.5核与辐射环境状况

截至2025年年底，高台县无放射源，射线装置使用单位共有14家，城区医疗机构（含个体诊所）8家，乡镇卫生院6家。共有射线装置58台，其中Ⅱ类2台（均在用），Ⅲ类56台，在用设备34台，闲置设备24台，所有设备均用于医疗诊断。县级及以上集中式饮用水水源地总α放射性、总β放射性全部达标。高台县新区湿地公园土壤放射性核素活度浓度测量值在全省土壤放射性核素活度浓度同步测量值范围内。

## 2.6农村环境质量状况

- “十四五”期间，高台县农村环境质量监测选取1个代表性行政村，为巷道镇殷家桥村（平原农业区）。监测内容包括环境空气、湖库点位、农业面源污染控制断面、土壤质量，监测频次为环境空气每季度监测1次，连续监测5天。湖库点位、农业面源污染控制断面每季度监测1次。土壤每五年监测1次。

- 2021—2025年，监测村庄殷家桥环境空气质量符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。湖库点位监测《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中基本项目（共24项）监测，加测流量和硝酸盐（以N计）2项指标。2021—2025年水质达标率100%，监测指标年均浓度均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。农业面源污染控制断面2021—2025年水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准，地表水水质呈持续改善趋势。监测村庄土壤环境质量总体清洁，2021年监测指标均符合《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）风险筛选值要求，无土壤污染现象。土壤各类监测值均远低于风险筛选值，土壤环境质量安全，无污染现象。

- 高台县农村生活污水处理设施共31座，实行“各镇属地管理、市生态环境局高台分局监督、第三方日常运营维护”的模式，由张掖市高台生态环境监测站承担每季度一次的监测任务，主要监测指标为pH、悬浮物、氨氮、化学需氧量。近年来，辖区农村生活污水处理站均运行正常，水质达到甘肃省《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB62/T 4014-2019）三级A标准。

## 2.7固体废物及危废（医疗废物）管理情况

- “十四五”期间（2021—2025年），高台县深入贯彻《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，全面落实“减量化、资源化、无害化”总体方针，统筹推进工业固体废物、危险废物等各类固体废物污染防治工作。全县固体废物监管体系日趋完善，处置能力显著提升，资源化利用水平持续提高，固体废物环境风险得到有效防控，生态环境质量保持安全稳定，为全县经济社会高质量发展筑牢环境安全底线。

一般工业固体废物：2021—2025年，全县工业经济稳步发展，一般工业固体废物主要来源于化工、矿山开采、热力生产等行业，以脱硫石膏、石英石粉、硫酸镁、硫酸钠、尾矿、炉渣等为主。五年累计产生量约186万吨，综合利用量约162万吨，综合利用率稳定在87%以上；填埋处置量约24万吨，无害化处置率达100%。建成南华工业园区、盐池工业园区2座一般工业固废填埋场，总库容27万立方米，可处置Ⅰ类、Ⅱ类一般工业固体废物。依托园区企业内部资源化利用设施，推动脱硫石膏、工业废渣等用于建材生产、土壤改良，实现“点对点”循环利用与梯级利用，大幅提升固废资源化利用效能。

危险废物：全县危险废物主要产生于工业企业、医疗机构、汽修行业等，类别涵盖蒸馏残渣、废活性炭、废催化剂、混盐、医疗废物等。五年累计产生危险废物约1.2万吨，全部实现规范化收集、贮存、转运、处置，规范化管理率达100%。建成危险废物智能化信息监管平台，全县135家危险废物产生单位完成环境管理评估，7家重点单位接入平台，实现危险废物从产生到处置的全过程电子化跟踪、智能化监控。2021年9月开工建设张掖市危废（固废）处置及资源化利用中心，项目总投资5.07亿元，占地400亩，2024年全面建成投运。项目总处置规模15.1万吨/年，包含焚烧处置2万吨/年、物化处置1万吨/年、固化填埋10万吨/年、废铅酸电池收集0.3万吨/年、工业固废安全填埋1.8万吨/年，填补了河西地区综合性危废处置空白，满足全县及周边区域危废处置需求。

生活垃圾：2021—2025年，全县生活垃圾产生量逐年平稳增长，五年累计产生约16.4万吨，全部实现无害化处理，无害化处理率稳定100%。生活垃圾采用卫生填埋为主、压缩转运为辅的处理模式，县城及乡镇生活垃圾统一收集、集中处置。建成县城生活垃圾填埋场1座、乡镇生活垃圾填埋场2座。配备垃圾箱（桶）3.54万个、垃圾斗2487个、人力保洁车1245辆、垃圾压缩车15辆，实现农村“一户一桶、一社一斗、一镇一车”全覆盖，城乡生活垃圾收运处置体系全面完善。

2021—2025年，高台县固体废物污染防治工作取得显著成效，监管体系不断健全、处置能力大幅提升、资源化利用水平持续提高、环境风险有效防控。全县固体废物产生、利用、处置总体规范，生态环境质量保持安全稳定。

## 2.8主要污染物总量减排及污染控制

“十四五”期间，高台县严格落实污染物总量控制制度，通过产业结构优化、污染治理设施建设、清洁能源替代等一系列措施，污染物排放总量持续下降，环境质量得到有效改善。“十四五”期间，全县主要污染物排放总量大幅削减，其中化学需氧量削减210吨、氨氮削减4吨、氮氧化物削减147吨，挥发性有机物削减28吨，均超额完成“十四五”总量减排目标任务。

## 2.9黑河湿地及祁连山自然保护区监管情况

为进一步加强我县自然保护区生态环境监督检查，着力解决自然保护区内存在的各类生态环境问题，全面履行自然保护区监督管理的工作要求，“十四五”期间，按照《张掖市生态环境局高台分局自然保护区环保监督专项检查工作方案》，联合县湿地局、县水务局组成联合检查组每季度对黑河湿地国家级自然保护区和祁连山自然保护区我县涉及我县的摆浪河水库、水关河水库、石灰关水库、黑达坂水库和红沙河塘坝等点位开展实地检查。

一是联合县湿地局对黑河湿地自然保护区环境保护情况进行专项检查，通过实地检查、查阅资料等方式，对自然保护区93个设施点进行了检查，五年来自然保护区内生态环境良好，周边环境干净整洁，且无发生新的破坏现象。

二是联合县水务局对涉及我县祁连山自然保护区4库1塘生态环境开展巡查检查，通过现场检查和无人机航拍，4座水库下泄灌溉用水正常，5个点位周边区域整体环境保护状况良好，植被覆盖度稳步提高，水土保持功能有效发挥，与周边自然地貌融为一体，无明显生态差异。栽植的各类树木、芨芨草等绿化植物长势良好，管护责任落实，对枯死树木及时进行了补植，使成活率及保存率符合预期。部分区域已实施围栏封育措施，有效杜绝了乱挖砂、取土、放牧、采摘等人类活动干扰。

三是完善巡查记录台账。认真查看相关整改点巡查记录台账和工作资料，对存在的问题进行现场交办，督促做到即知即改。结合巡查实际，按要求规范做好巡查记录和执法检查工作台账，坚持做到“四有”，有检查、有记录、有影像、有档案，形成了完整的工作资料。

四是县湿地局组织对自然保护区协管员进行培训，督促协管员认真落实每日巡护制度，全面排查火灾隐患和及时劝阻在湿地自然保护区个别放牧的行为，确保自然保护区环境安全。

五是多种形式并举，开展宣传教育。“两节”期间，结合全县文化科技卫生“三下乡”活动，到各镇设置宣传咨询点开展生态环境保护方面法律法规的宣传和群众咨询投诉，通过展出生物多样性、碳达峰、碳中和、《中华人民共和国环境保护法》等宣传展板、发放宣传册，现场解答群众咨询，受理交办环境信访投诉件等方式进行集中宣传

# 三、生态环境问题诊断

## 3.1生态环境质量明显改善，但稳中向好基础尚未稳固。

大气环境质量稳定达标存在挑战：高台县荒漠化土地面积大、绿化覆盖率偏低，机动车保有量持续增长，PM10、PM2.5浓度背景值偏高，区域环境容量有限，空气环境质量综合指数在全市六县区排名靠后，空气质量持续改善压力较大。

农业面源污染防治压力持续增大。全县第一产业占GDP比重较高，农业生产规模大、覆盖面广，农药化肥流失、畜禽养殖粪污污染等问题依然突出。传统农业生产方式仍占主导，秸秆、尾菜、废旧农膜等资源化利用与循环农业模式推广范围有限，农业面源污染监管能力、监管覆盖面仍存在差距。

城镇污水处理设施有待提质增效。从污染源自动监控数据看，县城生活污水处理厂仍存在偶尔超标排放现象，可能对黑河干流水质造成影响，城镇污水收集管网不完善、处理工艺运行不稳定、运维管理精细化不足等问题制约水环境质量持续巩固。

## 3.2水资源供需矛盾突出，地下水超采治理难度大。

受干旱气候影响，山区河流径流量减少，黑河来水时空分布不均，水资源总量严重不足，在优先保障农田灌溉前提下，仅能满足少量公益林灌溉与湿地生态补水。随着经济社会发展，农业、工业、生态用水需求持续增长，水源工程建设不足、地表水调蓄能力弱，区域性缺水问题突出，用水供需矛盾逐年加剧，地下水超采治理压力大，水资源紧缺已成为制约全县高质量发展的突出瓶颈。

## 3.3环境监管现代化水平不足，难以支撑治理体系高效运转。

环境监管信息化、智能化水平不高，大数据、无人机等先进技术应用不足，环境监管信息资源整合、共享与开发利用不充分。盐池化工园区入驻企业逐年增多，环境风险单元与隐患点增加，危废与固废规范化管理、废水稳定达标排放、挥发性有机物治理、智慧监管平台建设等任务繁重。部分化工企业环保投入不足、治污设施运行不到位，生态环境违法违规问题时有发生；生态环境专业技术人才短缺，监管力量与监管难度不匹配，现代化治理能力亟待提升。

# 四、生态环境质量改善提升对策措施

## 4.1持续深化污染防治攻坚，夯实环境质量向好基础。

一是强化大气污染治理。聚焦PM10、PM2.5与臭氧协同治理，系统推进大气污染综合治理。从严抓实扬尘污染常态化管控，严格落实“六个百分百”抑尘措施，强化裸露土地扬尘治理，加大重点路段洒水和机械清扫力度，从源头削减扬尘污染负荷。深化面源污染全域整治，规范建筑、生活、农用垃圾处置，扎实推进餐饮油烟治理，深化面源管控和秸秆禁烧，严格烟花爆竹禁（限）放管理，全方位织密防控防线。狠抓重点行业深度减排，加快燃煤锅炉清洁化改造，严控工业企业无组织排放，持续削减污染物总量。全面提升移动源污染治理效能，加强机动车和非道路移动机械监管，加大新能源车辆推广应用，有效降低移动源污染。健全完善沙尘天气监测预警、应急响应及区域联防联控工作机制，持续推进防风固沙与绿化提升工程，降低大气污染物背景浓度，推动空气质量稳步提升。

二是强化水污染治理。坚持以水定城、以水定地、以水定产，严格总量与强度双控，优化水资源配置，加快水源工程及调蓄设施建设，推进地下水超采治理，发展高效节水农业，有效缓解水资源紧缺压力。强化水生态保护与修复，推进入河排污口溯源整治，落实河湖长制，推进黑河流域协同治理，确保六坝桥、正义峡国控断面水质稳定达到或优于Ⅱ类。加强饮用水水源保护，巩固提升城乡水源地规范化建设水平，保障集中式饮用水水源地水质100%达标。强化工业水污染治理，落实生态环境分区管控及产业准入要求，严控高耗水、高排放、高风险项目落地。全面实行排污许可“一证式”管理，推进重点行业清洁生产审核与升级改造，加强工业园区污水处理设施运行监管及尾水深度治理。着力提升城镇生活污水收集处理效能，加快污水处理厂提标扩容，完善配套管网，推进老旧管网更新与雨污分流改造，健全污泥无害化、资源化处置体系，切实提高污水收集率和处置达标率。

三是强化土壤污染治理。坚持预防为主、保护优先、风险管控，保障全县土壤和地下水环境安全。强化重点单位监管，动态更新名录，深化隐患排查整治，定期开展土壤污染重点监管单位周边土壤环境监测，鼓励土壤污染重点监管单位因地制宜实施绿色化改造。严格建设用地准入，以“一住两公”为重点，依法开展调查评估。列入风险管控和修复名录的地块，不得作为住宅、公共管理与公共服务用地，严禁办理土地征收、供应及用途变更等手续。深入推进农村环境整治，实施生活污水资源化利用、黑臭水体治理、畜禽养殖管控及固废、农业废弃物、生活垃圾分类收集和闭环监管。强化农业面源污染治理，加大化肥农药减量、粪污资源化、农膜回收等监管力度，推动农业绿色低碳发展。推进农作物病虫绿色防控和统防统治，完善病虫监测预警体系。实施绿色防控替代化学防治行动，推广生态控制、生物防治等绿色技术和新型植保机械，推行专业化统防统治。实施整县推进美丽乡村建设行动，建设村庄干净整洁、农业绿色低碳、生态环境优美的人与自然和谐共生的美丽乡村。

## 4.2提升环境监管现代化水平，筑牢环境安全底线。

一是加强环境监管执法。深化网格化环境监管体系建设，完善部门联动、会商研判、联合执法工作机制，强化跨区域跨流域协同监管与联防联控，推动环境监管实现全覆盖、无死角。深化“网格+片区”执法监管模式，进一步提升监管精准度和执法效能，持续夯实生态环境安全基础。加快构建“互联网+环保”智慧监管体系，推广应用大数据、无人机、走航监测、在线监控等先进技术，推动环境监管信息互联互通、共享共用。深入开展重点领域、重点企业、重点流域环境安全隐患拉网式排查，建立隐患问题台账，实行清单化管理、闭环式整改，及时化解各类环境风险隐患，切实守牢生态环境安全底线。

- 二是强化重点区域工业污染治理。深入开展化工企业专项整治，全面排查和有效治理排放恶臭等废气的化工企业，严格控制新增污染源。对不符合安全生产条件、不能稳定达标排放的企业，坚决予以关闭。完善落后产能常态化淘汰机制，建立淘汰落后产能企业名单公告制度，鼓励工业企业主动提前淘汰相对落后产能和低端产品制造能力。同时加大违法行为查处力度，对查处问题不整改或屡次发生、污染防治设施落实不到位、不正常使用污染防治设施、超标超浓度排污、伪造或篡改环境监测数据等恶意环境违法行为的企业，依法从严从快处罚，进行媒体曝光，并对其相关人员按照法律法规移送公安机关处理。

三是加强环境应急管理。健全“县－乡－企”三级突发环境事件应急预案体系，修订完善《高台县突发环境事件应急预案》及其专项预案，实现与市级预案有效衔接。重点企业依法编制突发环境事件应急预案并备案，定期组织实战化应急演练，提升快速反应和协同处置能力。完善环境应急物资储备库，在黑河沿线、工业园区、重点矿区等关键节点布局应急物资存放点，配备围油栏、便携式监测设备等必要装备。强化跨部门联动机制，与水务、气象、交通、卫生健康等部门建立信息共享和应急协作机制，进一步提升环境风险防控能力。畅通群众举报渠道，落实突发环境事件信息报告制度，做到早发现、早预警、早处置，最大限度降低环境损害。

四是加强核与辐射安全监管。持续加强监督管理，严格落实《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》，加强对医疗卫生机构、通信基站、输变电设施等涉及放射源和电磁辐射单位的日常监管，督促相关单位落实辐射安全责任制，完善辐射安全防护设施，配备个人剂量报警仪、辐射监测仪等设备，定期开展从业人员培训和职业健康体检。加大执法检查力度，严厉打击无证使用、超范围使用、未按规定检测等违法行为。组织开展辐射事故应急演练，提高应对放射源丢失、被盗或泄漏等突发事件的处置能力，确保全县核与辐射环境安全可控。

## 4.3加强生态保护修复，提升生态系统稳定性。

一是优化生态安全格局与空间管控。强化生态环境分区管控，严格落实张掖市生态环境分区管控要求，充分发挥生态环境分区管控成果的基础性、约束性作用，将其深度融入政策制定、环境准入、园区管理、执法监管等关键环节，为生态环境保护管理提供系统化、科学化、精细化的平台。健全以环境影响评价制度为核心的源头预防体系，优化审批流程、压缩审批时限、提升审批效能，从严把好项目准入关口。深入推进排污许可“一证式”管理，全面构建以排污许可制为核心的固定污染源监管闭环，形成贯穿源头严防、过程严管、后果严惩的全链条生态环境管理体系，切实筑牢生态环境安全底线。

二是加强生态保护修复。坚持系统思维，统筹推进山水林田湖草沙一体化保护和系统治理修复，遵循自然恢复和综合治理相结合，充分尊重生态系统内在规律。聚焦浅山区重要水源地、绿洲边缘、河湖湿地、生态脆弱区、生态敏感区及沙化土地等关键生态节点，精准把握生态本底特征和治理需求，坚持因时因地制宜、分区分类施策，宜林则林、宜草则草、宜湿则湿、宜荒则荒，不搞“一刀切”。积极争取国家和省级政策资金支持，重点推进生态保护修复、沙化土地综合治理、生物多样性保护等重大生态工程，通过科学配置治理措施，持续增厚生态绿量、稳固生态基底、提升生态功能，着力增强生态系统的完整性、稳定性和可持续性，筑牢区域生态安全屏障。

三是加强生物多样性保护与生物安全。认真落实《张掖市生物多样性保护行动规划（2025-2035）》，持续优化生物多样性保护空间格局，加大执法和监督检查力度，确保重要生态系统、生物物种和生物遗传资源得到有效保护。结合“5.22”生物多样性日等重要节点，积极开展生物多样性保护宣传，营造全民参与、共同保护的社会氛围。

四是加强自然保护地保护。加快构建以自然保护地为基本骨架的自然保护地体系，实施自然保护地分级、分区管控，加大自然生态保护力度。完善自然保护地布局，填补保护空白，优化现有自然保护地边界。持续推进黑河湿地国家级自然保护区优化调整工作，建设区域合理、边界清晰、功能完善的湿地自然保护地体系。加强自然保护地体系原真性完整性保护，促进重要栖息地生态廊道建设和管护设施升级，开展保护管理成效评估。深入推进“绿盾”自然保护地强化监督专项行动，严肃查处各类自然保护地内破坏生态环境的违法违规行为。

## 4.4聚焦水资源管理，提升水资源保障能力

全面落实新时代“十六字”治水方针和“四水四定”原则，扎实推进水资源规范管理突破年、水权水价和用水管理体制改革年活动，深化农业节水增效、工业节水减排、城镇节水降损，加强地下水超采区治理，推动实现水资源总量管理、科学配置、全面节约、循环利用，着力打造新时代节水型社会建设新标杆。统筹水资源、水环境、水生态保护治理，深入推进河湖长制，巩固提升祁连山和黑河湿地生态环境问题整治成果，实现人水和谐共生。刚性约束控总量，压紧压实各镇在水资源管理中的主体责任，严格执行地下水削减规划和年度压减计划，实施农业节水增效、工业节水减排、城镇节水降损、生态节水保绿等措施。紧盯水位季度降幅幅度，动态分析观测井水位变化，聚焦地下水超采区治理，采取置换减量、节水降量、回灌补量、关井压量、管理控量等措施，加大地下水资源恢复力度，保持地下水水位变幅稳定。

## 4.5健全现代环境治理体系，推动常态长效管护。

一是健全领导体制，压实环保工作责任。坚持和完善生态文明建设领导体制，严格落实“党政同责、‘一岗双责’、齐抓共管、失职追责”要求，牢牢坚守“管发展必须管环保、管生产必须管环保、管行业必须管环保”工作原则。细化完善生态环境保护责任清单，厘清职责边界、压实监管责任，加快构建上下贯通、左右协同、闭环管理、严密高效的责任落实体系，推动生态环保各项工作落地落细。

二是凝聚共治合力，完善全域治理格局。持续优化生态环境治理体系，健全部门协同、政企联动、社会参与的全域“大环保”工作格局。严格落实生态环保考核、问题整改、成效评估全链条机制，始终坚持精准治污、科学治污、依法治污，以制度刚性保障治理实效。广泛开展生态环境保护宣传教育，厚植绿色发展理念，全面提升全民生态环保意识，凝聚齐抓共管、协同发力、久久为功的强大工作合力，持续巩固提升全县生态环境质量。

三是建强干部队伍，夯实基层治理根基。全面加强生态环境队伍建设，统筹引进培育环保、监测、执法等领域专业技术人才，优化队伍结构、补齐能力短板。坚持以练促训、以训促学、以学促干，聚焦执法、监测、应急、环评四支队伍，常态化开展业务培训与实战练兵，全力提升专业能力和实操水平，持续锤炼过硬作风。

# 五、保障措施

5.1 加强组织领导。充分发挥县生态环境保护委员会及其办公室作用，加强工作指导、统筹协调以及监督管理，定期召开会议对诊断分析工作进行统筹规划和部署，及时解决工作中出现的重大问题，确保分析诊断工作指挥有力、协调有序。打破部门壁垒，加强生态环境、水利、农业、林业等多部门之间的协同合作。建立信息共享平台和沟通协调机制，实现数据、资源和技术的互通有无，凝聚工作合力。

5.2 加大资金保障。用好用活重点生态功能区财政转移支付资金，加大财政投入，将生态环境保护列为公共财政支出的重点，加强资金保障，确保各项重点工程顺利推进。坚持多渠道获取生态环境质量改善提升经费，建立多元化的融资机制，鼓励社会资金转向生态环境保护修复领域，确保资金足额投入。设立各项利于环保投资的优惠措施，打造融资平台，充分利用民间资本运作，吸引社会各方面资金进入环保产业，统筹推进生态环境保护治理修复。

5.3 强化评估考核。建立生态环境质量改善提升任务实施情况考核评估机制，将生态环境污染治理纳入领导班子和领导干部的综合考核体系中，确保各级各部门单位从思想上重视、在行动中落实。开展实施情况评估，提高考核结果的客观性，保障考核的公平性。考核结果向社会公布并作为对领导班子和领导干部的综合考核评价的重要依据。完善生态环境保护社会共治，鼓励公众和第三方参与实施成效评估。

5.4 促进公众参与。通过多种渠道宣传生态环境问题诊断分析工作的意义和重要性，提高公众认知度。建立健全意见反馈和工作监督机制，广泛听取公众的意见和诉求，鼓励公众提供生态环境问题线索和相关数据，聚集全社会环境治理智慧。深化相关法律法规政策的解读，引导企业落实生态环境保护主体责任，形成共建共治共享的良好氛围。